| Mô tả [Description] | Mã sản phẩm [Part Number] |
| --- | --- |
| MW_412177_A_RRC3570-4_VN | 412177-xx |
| Số tham khảo [Reference Number] |  |

Nội dung [Content]

1.	Phiên bản [Revision]	2

2.	Mục đích [Purpose]	2

3.	Phạm vi [Scope]	2

4.	Cấu hình phần cứng và mạng [Hardware and network configuration]	4

4.1.	Sơ đồ đấu nối hệ thống [Physical setup diagram]	4

4.2.	Kiến trúc giao tiếp và kết nối mạng [Communication and network architecture]	6

4.3.	Cấu hình giao diện phần cứng (Phân bổ tín hiệu I/O của mô-đun ADAM-6052-D) [Hardware Interface Mapping (ADAM-6052-D I/O Assignment)]	6

4.4.	Thông số cơ khí của bàn trượt XY [XY Stage Mechanical Parameters]	6

4.5.	Cấu hình tốc độ của bộ điều khiển chuyển động [Motion Controller Speed]	6

5.	Cấu hình phần mềm [Software Configuration]	12

5.1.	Môi trường vận hành và phiên bản phát hành chương trình [Production Environment & Script Release]	12

5.2.	Các thư viện phụ thuộc và mô-đun chức năng chính [Required Packages and Core Modules]	12

6.	Định nghĩa Tọa độ & Thứ tự Hàn [Welding Coordinate & Sequence Definition]	4

7.	Quy trình thực thi phần mềm [Software Execution Workflow]	4

7.1.	Luồng thực thi chính của chương trình [Main Software Execution Flow]	12

7.2.	Lưu đồ trạng thái của chương trình hàn thủ công [Manual Welding State Machine]	12

7.3.	Tiến trình chuyển bước trong chuỗi hàn [Sequence Advancement]	4

7.4.	Luồng xử lý yêu cầu mài điện cực [Grinding Request Flow]	6

7.5.	Luồng khôi phục khi kích hoạt màn chắn an toàn [Light Curtain Recovery Flow]	6

7.6.	Luồng khôi phục sau khi nhấn nút dừng khẩn cấp [Emergency Stop Recovery]	6

7.7.	Xử lý sự cố mất kết nối [Communication Failure Handling]	6

7.8.	Kết thúc chu trình hàn [End of Welding Cycle]	6

8.	Tham khảo [References]	13

# Phiên bản [Revision]

| Phiên bản [Revision] | Hiệu lực từ [Date] | Nội dung [Changes] | Tạo bởi [By] |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 17. Jul. 2026 | Documentation for manual welding program system | LV RRC VN |

# Mục đích [Purpose]

- Mục đích của tài liệu này là cung cấp một bản hướng dẫn kỹ thuật toàn diện về cấu hình hệ thống, kiến trúc phần mềm và luồng xử lý logic cho Chương trình Hàn thủ công (Mã chương trình: MW_412177_A_RRC3570-4_VN, Phiên bản A). Tài liệu này đóng vai trò là nguồn tham khảo chuẩn cho các kỹ sư vận hành, kỹ sư tự động hóa và bộ phận IT nhằm hiểu rõ cách thức phần mềm điều phối và xác thực từng bước trong quy trình sản xuất bán tự động.

- Tài liệu này tập trung làm rõ nguyên lý vận hành cốt lõi của hệ thống hàn thủ công: Phần mềm chịu trách nhiệm di chuyển bàn máy XY đến đúng tọa độ và kiểm tra điều kiện an toàn, trong khi người vận hành hoàn toàn chủ động trong việc kích hoạt dịch chuyển và nhấn bàn đạp chân để thực hiện lệnh hàn. Ngoài ra, tài liệu cũng quy định chi tiết các kịch bản xử lý sự cố như khi nhấn nút Dừng khẩn cấp, kích hoạt rèm ánh sáng hoặc khi xảy ra lỗi kết nối phần cứng, đảm bảo hệ thống luôn được khôi phục về trạng thái an toàn mà không làm mất dữ liệu sản xuất.

[

- The purpose of this document is to provide a comprehensive technical guide on the system configuration, software architecture, and logical execution flow for the Manual Welding Program (Program ID: MW_412177_A_RRC3570-4_VN, Version A). This document serves as a standard reference for operations, automation engineers, and IT personnel to clearly understand how the software coordinates and validates each step within the semi-automated production process.

- This document specifically highlights the core operational principle of the manual welding system: the software is responsible for indexing the XY table to the correct coordinates and verifying safety conditions, while the operator retains full control over initiating movement and depressing the foot pedal to execute the weld. Furthermore, it details the recovery protocols for exception scenarios—such as Emergency Stop triggers, light curtain interruptions, or hardware communication failures—ensuring the system safely recovers without losing active production data.

]

# Phạm vi [Scope]

Công ty TNHH RRC power solutions Việt Nam.

[RRC power solutions Vietnam Co., Ltd.]

# Cấu hình phần cứng và mạng [Hardware and network configuration]

This section details the physical hardware infrastructure, communication protocols, and network configuration parameters for the manual XY-table movement and welding system. In this operational mode, the system automatically indexes to the correct coordinates, but the operator retains full manual control over advancing the sequence and firing the weld via a foot pedal.

[This section details the physical hardware infrastructure, communication protocols, and network configura-tion parameters for the manual XY-table movement and welding system. In this operational mode, the sys-tem automatically indexes to the correct coordinates, but the operator retains full manual control over ad-vancing the sequence and firing the weld via a foot pedal.]

## Sơ đồ đấu nối hệ thống [Physical setup diagram]

## Kiến trúc giao tiếp và kết nối mạng [Communication & Network Architecture]

Hệ thống điều khiển sử dụng máy tính công nghiệp NUC làm bộ điều khiển trung tâm, chịu trách nhiệm điều phối các lệnh điều khiển chuyển động thông qua giao tiếp nối tiếp (Serial) và xử lý các tín hiệu an toàn, tín hiệu hàn thông qua mạng Ethernet công nghiệp.

[The control system centers around an industrial NUC PC which orchestrates motion commands over a serial line and processes safety/welding signals via industrial Ethernet networks]

| Thiết bị [Device] | Phương thức giao tiếp [Communication Type] | Cấu hình cài đặt [Configuration Settings] |
| --- | --- | --- |
| NUC Host PC | Ethernet | 172.25.103.112 |
| Optics Focus Motion Controller | Serial RS232 | COM11, 9600 baud, 8N1 |
| AWS3 Welding Machine | Modbus TCP | Configured via AWS3Modbus interface (172.25.103.100:502) |
| ADAM-6052 Digital IO | Ethernet | 172.25.103.202 |
| UDI Broadcast Scanner | UDP | Port 50007 |

## Cấu hình giao diện phần cứng (Phân bổ tín hiệu I/O của mô-đun ADAM-6052-D) [Hardware Interface Mapping (ADAM-6052-D I/O Assignment)]

Sơ đồ đấu nối dưới đây thể hiện cấu hình kết nối giữa mô-đun Digital I/O, các thiết bị điều khiển của người vận hành và hệ thống máy hàn AWS3.

[The engineering wiring layout below maps out the interaction between the digital input/output module, the console operator controls, and the AWS3 welding hardware.]

Ngõ vào số (DI) — Các nút điều khiển và cảm biến của người vận hành

- DI0 – Nút "GRINDING": Người vận hành nhấn nút này để tạm dừng chu trình hàn và đưa bàn trượt XY đến vị trí mài điện cực.

- DI1 – Nút "MOVE": Người vận hành nhấn nút này để điều khiển bàn trượt XY di chuyển thủ công đến tọa độ hàn tiếp theo trong chuỗi.

- DI2 – Nút "EMERGENCY": Tín hiệu trạng thái của nút dừng khẩn cấp (Emergency Stop - E-Stop).

- DI3 – Tín hiệu màn chắn an toàn (Light Curtain): Phát hiện sự xâm nhập vào vùng an toàn của máy. Khi được kích hoạt, chương trình sẽ dừng hoạt động và chuyển sang chế độ khôi phục an toàn.

- DI4 – Cảm biến phát hiện pin / Chỉ thị điện cực dính: Dùng để phát hiện sự hiện diện của cụm pin hoặc tình trạng điện cực bị dính sau quá trình hàn.

- DI6 – Tín hiệu lỗi từ máy hàn: Nhận mã lỗi hoặc kết quả hàn không đạt yêu cầu (NG/Out of Limit) từ máy hàn AWS3.

Ngõ ra số (DO) — Điều khiển cho phép hàn thủ công

- DO6 (START): Tín hiệu kích hoạt chế độ hàn tự động. Trong chương trình hàn thủ công này, ngõ ra này luôn được đặt ở trạng thái False nhằm ngăn máy hàn tự động thực hiện chu trình hàn.

- DO7 (Enable Input): Tín hiệu cho phép vận hành máy hàn (Welder Hardware Authorization). Ngõ ra này được chuyển sang trạng thái True sau khi bàn trượt XY đã di chuyển đến đúng tọa độ và vượt qua bước xác nhận vị trí an toàn. Khi đó, máy hàn AWS3 được cho phép hoạt động và người vận hành có thể nhấn bàn đạp chân (Foot Pedal) để thực hiện mối hàn thủ công.

[

Digital Inputs (DI) — Operator Controls & Sensors

•	DI0: "GRINDING" Button (Operator presses to halt sequence and move table to grind station).

•	DI1: Worker "MOVE" Button (Operator presses to manually advance the table to the next coordinate).

•	DI2: EMERGENCY Button (Hardware E-Stop status).

•	DI3: Light Curtain Input (Optical safety barrier violation).

•	DI4: Battery Detection Sensor / Sticky Electrode indicator.

•	DI6: Welder Fault Code (Weld result failed / Out of limit).

Digital Outputs (DO) — Manual Weld Authorization

•	DO6 (START): Auto-weld trigger. Note: For this manual program, this output is explicitly set to False to prevent the machine from firing automatically.

•	DO7 (Enable Input): Welder Hardware Authorization. This output is toggled True when the table reaches a safe coordinate, securely enabling the AWS3 machine so the operator can manually press the foot pedal to weld.

]

## Thông số cơ khí của bàn trượt XY [XY Stage Mechanical Parameters]

Các giá trị tuyệt đối này đại diện cho các thông số vật lý của các trục tuyến tính và được sử dụng để tính toán hệ số quy đổi tọa độ trong chương trình điều khiển.

[These absolute values represent the physical attributes of the linear axes and dictate coordinate scaling calculations within the firmware framework.]

| Thông số cơ khí [Parameters] | Trục X [X-Axis] | Trục Y [Y-Axis] |
| --- | --- | --- |
| Stage Type | Translation Stage | Translation Stage |
| Step Angle | 1.8° | 1.8° |
| Subdivision | 2 | 2 |
| Lead Screw Pitch | 5 mm/rev | 5 mm/rev |
| Travel Range | 217.588 mm | - mm |

## Cấu hình tốc độ của bộ điều khiển chuyển động [Motion Controller Speed]

Các thông số cơ khí dưới đây mô tả đặc tính của các trục tuyến tính và được phần mềm sử dụng để quy đổi tọa độ không gian thành các xung bước điều khiển (step pulse) cho bộ điều khiển chuyển động.

[The mechanical values below define the physical properties of the linear stages and dictate how the control software scales coordinate geometry into step pulses.]

| Thông số [Parameters] | Giá trị [Value] |
| --- | --- |
| Speed Value | 255 (Set to maximum) |
| Allowed Range | 0–255 |
| Motion Units | mm |

Logic quy đổi động học:

Phần mềm thực hiện quy đổi nội bộ từ đơn vị milimét (mm) sang số bước điều khiển (controller steps) trước khi gửi lệnh di chuyển đến bộ điều khiển chuyển động. Việc tính toán này xác định tọa độ mục tiêu dựa trên các thông số cơ học của động cơ và cơ cấu truyền động theo công thức dưới đây:

[Kinematic Conversion Logic:

The software internally converts physical millimeters into motion controller steps before sending move-ment commands. This calculation calculates positioning targets based on the motor properties according to the equation below:]

Steps =Target Distance mmLead Screw Pitch mmrev*360°Step Angle* Subdivision

# Cấu hình phần mềm [Software Configuration]

[This section outlines the software environment, specific script versions, and required library dependencies deployed on the Industrial PC to govern the manual-assist welding system.]

## Môi trường vận hành và phiên bản phát hành chương trình [Production Environment & Script Release]

Chương trình được triển khai trên một môi trường Python chuyên biệt, được cấu hình để đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong quá trình giao tiếp đồng bộ với các thiết bị phần cứng và giám sát liên tục các tác vụ nền bất đồng bộ.

[The system runs a dedicated Python environment configured to ensure stable execution of synchronous hardware polling and asynchronous background monitoring.]

| Thông số [Parameters] | Giá trị cấu hình [Configuration Value] |
| --- | --- |
| Released Program File | MW_412177_A_RRC3570-4_VN.py |
| Program Version | Version A |
| Python Core Version | Python 3.10.9 |

## Các thư viện phụ thuộc và mô-đun chức năng chính [Required Packages and Core Modules]

Chương trình triển khai sử dụng kết hợp các framework giao tiếp chuyên dụng (được xây dựng cho các giao diện phần cứng) cùng với các thư viện chuẩn của Python để thực hiện vòng lặp điều khiển của chương trình hàn thủ công.

[The deployment script requires a mix of proprietary communication frameworks (built for the hardware interfaces) and standard Python libraries to execute the manual control loop.]

| Mô-đun / Thư viện [Module / Library] | Loại thư viện [Source Type] | Chức năng chính trong quy trình thực thi [Primary Purpose within the Workflow] |
| --- | --- | --- |
| rrc.eth2serial | Nội bộ [Proprietary] | Thực hiện giao tiếp nối tiếp (Serial), đóng gói và truyền lệnh điều khiển đến bộ điều khiển chuyển động Optics Focus Motion Controller thông qua giao diện RS232. [Handles serialization and packet delivery to the Optics Fo-cus Motion Controller via the RS232 interface.] |
| rrc.modbus.aws3 | Nội bộ [Proprietary] | Thiết lập kết nối Modbus TCP với máy hàn AWS3, đồng thời điều khiển tín hiệu Enable Input để cấp quyền cho người vận hành thực hiện thao tác hàn thủ công bằng bàn đạp chân. [Establishes the TCP Modbus link to the AWS3 Welder to toggle hardware authorization (Enable Input) for the oper-ator.] |
| rrc.adam6xxx | Nội bộ [Proprietary] | Quản lý việc đọc và ghi tín hiệu với tần suất cao trên mô-đun ADAM-6052 Digital I/O, bao gồm giám sát nút MOVE, nút Emergency Stop, màn chắn an toàn (Light Curtain) và các tín hiệu I/O liên quan khác. [Manages high-frequency read/write states on the ADAM-6052 digital IO module (monitoring the worker's manual "MOVE" button, E-stop, and safety curtain).] |
| threading | Thư viện chuẩn Python [Native Python] | Tạo và quản lý các luồng xử lý nền (Background Threads) nhằm giám sát liên tục các tín hiệu an toàn, giới hạn hệ thống và các thao tác của người vận hành mà không làm gián đoạn luồng thực thi chính của chương trình. [Drives background processes to continuously monitor safety systems, limits, and manual operator button presses concurrently without blocking the UI.] |
| socket | Thư viện chuẩn Python [Native Python] | Thực hiện giao tiếp mạng ở mức thấp thông qua giao thức UDP để tiếp nhận dữ liệu phát quảng bá (Broadcast) từ thiết bị quét UDI Scanner một cách liên tục và ổn định. [Handles low-level network communication (UDP protocol) to seamlessly capture broadcasted data from the UDI Scanner.] |

# Định nghĩa tọa độ và thứ tự hàn [Welding Coordinate and Sequence Definition]

Phần này mô tả chi tiết trình tự thực thi của chương trình hàn thủ công dành cho cụm pin RRC3570-4. Nội dung được xây dựng trực tiếp từ danh sách tọa độ hàn được định nghĩa trong chương trình Python và chuyển đổi thành quy trình vận hành tiêu chuẩn trên dây chuyền sản xuất. Tài liệu thể hiện đầy đủ 42 vị trí hàn, các điểm tạm dừng để người vận hành thao tác, các bước mài điện cực, cũng như trình tự lật cụm pin trong suốt một chu trình hàn hoàn chỉnh.

[This section details the explicit, execution-by-execution sequence of the manual script for the RRC3570-4 battery pack. It translates the Python coordinate array directly into the production floor standard operating sequence, explicitly mapping out all 42 weld positions, pause behaviors, maintenance triggers, and side-flipping sequences.]

Quy trình Mặt 1 [Face 1 Sequence]

| Bước [Step] | X (mm) | Y (mm) | Hành động [Action] | Ghi chú [Notes] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Home / Scan UDI | Load battery pack into fixture; wait for valid barcode broadcast on port 50007. |
| 1 | 166.400 | 160.075 | Weld P01 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 2 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 3 | 166.400 | 183.525 | Weld P02 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 4 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 5 | 166.400 | 206.975 | Weld P03 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 6 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 7 | 166.400 | 230.425 | Weld P04 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 8 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 9 | 166.400 | 253.875 | Weld P05 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 10 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 11 | 166.400 | 277.325 | Weld P06 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 12 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 13 | 166.400 | 300.775 | Weld P07 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 14 | N/A | N/A | USER PAUSE | End of Column 1. Wait for operator confirmation to transition to Column 2. |
| 15 | 146.090 | 289.055 | Weld P08 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 16 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 17 | 146.090 | 265.605 | Weld P09 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 18 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 19 | 146.090 | 242.155 | Weld P10 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 20 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 21 | 146.090 | 218.705 | Weld P11 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 22 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 23 | 146.090 | 195.255 | Weld P12 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 24 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 25 | 146.090 | 171.805 | Weld P13 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 26 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 27 | 146.090 | 148.355 | Weld P14 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 28 | N/A | N/A | USER PAUSE | End of Column 2. Wait for operator confirmation to transition to Column 3. |
| 29 | 125.780 | 160.075 | Weld P15 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 30 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 31 | 125.780 | 183.525 | Weld P16 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 32 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 33 | 125.780 | 206.975 | Weld P17 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 34 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 35 | 125.780 | 230.425 | Weld P18 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 36 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 37 | 125.780 | 253.875 | Weld P19 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 38 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 39 | 125.780 | 277.325 | Weld P20 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 40 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 41 | 125.780 | 300.775 | Weld P21 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |

Vị trí Lật mặt Pin [Flip position]

| Bước [Step] | X (mm) | Y (mm) | Hành động [Action] | Ghi chú [Notes] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | N/A | N/A | USER PAUSE | Face 1 welding sequence completed. System secures current axis position. |
| 43 | 166.400 | 60.075 | Retract to Worker Position | Table moves away from welding core to safer operator handling zone (WORKER_POSITION). |
| 44 | N/A | N/A | Operator Flips Battery | Manual Intervention: Operator removes the pack, flips it to Face 2, re-seats it, then hits MOVE button. |

Quy trình Mặt 2 [Face 2 Sequence]

| Bước [Step] | X (mm) | Y (mm) | Hành động [Action] | Ghi chú [Notes] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 166.400 | 160.075 | Weld P22 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 46 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 47 | 166.400 | 183.525 | Weld P23 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 48 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 49 | 166.400 | 206.975 | Weld P24 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 50 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 51 | 166.400 | 230.425 | Weld P25 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 52 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 53 | 166.400 | 253.875 | Weld P26 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 54 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 55 | 166.400 | 277.325 | Weld P27 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 56 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 57 | 166.400 | 300.775 | Weld P28 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 58 | N/A | N/A | USER PAUSE | End of Column 1 (Face 2). Wait for confirmation to move to Column 2. |
| 59 | 146.090 | 289.055 | Weld P29 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 60 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 61 | 146.090 | 265.605 | Weld P30 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 62 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 63 | 146.090 | 242.155 | Weld P31 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 64 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 65 | 146.090 | 218.705 | Weld P32 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 66 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 67 | 146.090 | 195.255 | Weld P33 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 68 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 69 | 146.090 | 171.805 | Weld P34 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 70 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 71 | 146.090 | 148.355 | Weld P35 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 72 | N/A | N/A | USER PAUSE | End of Column 2 (Face 2). Wait for confirmation to move to Column 3. |
| 73 | 125.780 | 160.075 | Weld P36 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 74 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 75 | 125.780 | 183.525 | Weld P37 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 76 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 77 | 125.780 | 206.975 | Weld P38 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 78 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 79 | 125.780 | 230.425 | Weld P39 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 80 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 81 | 125.780 | 253.875 | Weld P40 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 82 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 83 | 125.780 | 277.325 | Weld P41 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 84 | N/A | N/A | USER PAUSE | System halts motion. Wait for operator to press MOVE button or GRIND button. |
| 85 | 125.780 | 300.775 | Weld P42 | Move to location. Verify light curtain; press Foot pedal to execute AWS3 weld code. |
| 86 | N/A | N/A | USER PAUSE | Final welding sequence completed. System prepares to clear machine bed. |
| 87 | 166.400 | 60.075 | Unload Position Return | Welding cycle end. Table returns to safe loading platform (UNLOAD_POSITION). Unload finished assembly. |

Quy trình dừng khẩn cấp/Bảo trì giữa kỳ [Standard Interrupt Procedures]

Quy trình để mài điện cực: Trong quá trình vận hành, tại bất kỳ bước nào được đánh dấu "USER PAUSE", người vận hành có thể tạm dừng chu trình hàn thông thường bằng cách nhấn nút GRIND trên bảng điều khiển. Khi tín hiệu này được phát hiện, chương trình sẽ lưu lại chỉ số của bước hàn hiện tại trong chuỗi thực thi, thiết lập trạng thái gián đoạn cho quá trình mài điện cực và tự động điều khiển bàn trượt XY di chuyển đến vị trí mài điện cực tại X = 146.090 mm, Y = 218.705 mm (Grind Station). Sau khi hoàn tất quá trình mài điện cực, người vận hành nhấn nút GRIND một lần nữa để đưa bàn trượt XY quay trở lại chính xác vị trí hàn đã tạm dừng trước đó, đồng thời hủy trạng thái bảo trì và tiếp tục chu trình hàn từ đúng bước đang thực hiện.

[Electrode Grinding Protocol: At any point during steps marked "USER PAUSE", the operator can bypass standard indexing by pressing the physical GRIND button. The controller stores the current sequence step index, flags an active interrupt status, and safely drives coordinates immediately to X=146.090, Y=218.705 (Grind Station). Once electrode maintenance is complete, the operator must hit the physical GRIND button again to return the machine bed back to its exact previous coordinate position and clear the maintenance hold state.]

# Quy trình thực thi phần mềm [Software Execution Workflow]

Phần này mô tả chi tiết logic thực thi của Chương trình Hàn Thủ công (Manual Welding Program) được phát hành. Lưu đồ dưới đây thể hiện toàn bộ trình tự vận hành của chương trình, từ thời điểm khởi động cho đến khi hoàn thành một chu trình hàn của một cụm pin, bao gồm các thao tác của người vận hành, quá trình giao tiếp với các thiết bị phần cứng, cơ chế giám sát an toàn và quy trình khôi phục khi xảy ra sự cố.

[This section describes the execution logic implemented in the released Manual Welding Program. The flow below represents the complete operating sequence from program startup until the completion of one battery welding cycle, including all operator interactions, hardware communications, safety monitoring, and recov-ery mechanisms.]

Chương trình đóng vai trò là bộ điều phối trung tâm giữa các thành phần sau:

- Bộ điều khiển chuyển động Optics Focus Motion Controller (XY Table)

- Máy hàn điện trở AWS3 (AWS3 Resistance Welding Machine)

- Mô-đun Digital I/O ADAM-6052

- Thiết bị quét mã UDI (UDI Scanner)

- Người vận hành

[The software operates as the master coordinator between the following entities:

- Optics Focus Motion Controller (XY Table)

- AWS3 Resistance Welding Machine

- ADAM-6052 Digital I/O Module

- UDI Scanner

- Operator.

]

Khác với chương trình hàn tự động, trong chương trình hàn thủ công này, người vận hành chịu trách nhiệm thực hiện từng bước của chu trình hàn bằng cách nhấn nút MOVE để điều khiển bàn trượt XY di chuyển đến vị trí hàn tiếp theo và nhấn bàn đạp chân để kích hoạt quá trình hàn. Chương trình chỉ cho phép các thao tác này được thực hiện khi tất cả các điều kiện về vị trí, trạng thái thiết bị và an toàn đã được xác nhận đáp ứng, nhằm đảm bảo quá trình hàn diễn ra chính xác và an toàn.

[Unlike the automatic welding program, the operator remains responsible for initiating table movement and triggering every weld using the foot pedal. The software ensures that each action is performed only when all required conditions have been safely satisfied.]

## Luồng thực thi chính của chương trình [Main Software Execution Flow]

Hệ thống được triển khai trên một môi trường Python chuyên biệt, được cấu hình nhằm đảm bảo chương trình hoạt động ổn định trong quá trình giao tiếp đồng bộ với các thiết bị phần cứng và giám sát liên tục các tác vụ nền bất đồng bộ.

[The system runs a dedicated Python environment configured to ensure stable execution of synchronous hardware polling and asynchronous background monitoring.]

Hệ thống tuân theo một trình tự khởi tạo và chờ nghiêm ngặt trước khi bất kỳ quá trình hàn nào được phép bắt đầu:

1. Khởi động chương trình: Nạp các tham số cấu hình (Danh sách tọa độ bàn trượt, Vị trí làm việc của người vận hành (Worker Position), Trình tự hàn (Welding Sequence) và Bảng ánh xạ chương trình hàn AWS3 (AWS3 Program Mapping)).

2. Khởi tạo phần cứng:

- Kết nối với Motion Controller thông qua giao tiếp Serial (COM).

- Kết nối với máy hàn AWS3 thông qua giao thức Modbus TCP.

- Kết nối với mô-đun ADAM-6052 thông qua Ethernet.

- Khởi tạo luồng nền Grind Watchdog hoạt động độc lập để giám sát liên tục tín hiệu từ nút GRIND.

3. Đưa bàn trượt XY về gốc:

- Thực thi các lệnh HX0 và HY0 để đưa hai trục X và Y về vị trí gốc (Home).

- Chờ quá trình Homing hoàn tất.

- Điều khiển bàn trượt XY di chuyển đến Worker Position (vị trí làm việc an toàn của người vận hành).

4. Chờ quét mã UDI:

- Lắng nghe dữ liệu trên cổng UDP 50007.

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của mã Battery UDI.

- Lưu trữ mã UDI cho chu trình sản xuất hiện tại.

5. Chờ người vận hành bắt đầu:
Hệ thống tạm dừng và chờ người vận hành gửi tín hiệu bắt đầu bằng cách nhấn nút MOVE.

6. Chuyển sang máy trạng thái hàn:
Chương trình chuyển sang chế độ vận hành chính và bắt đầu thực thi Lưu đồ trạng thái của chương trình hàn thủ công

[

The system follows a strict initialization and waiting sequence before any welding can begin:

1. Program Start: Load configuration parameters (Table coordinates, Worker position, Welding sequence, and AWS3 program mapping).

2. Initialize Hardware:

- Connect Motion Controller (Serial COM).

- Connect AWS3 Welder (Modbus TCP).

- Connect ADAM-6052 (Ethernet).

- Start the independent Grind Watchdog background thread.

3. Home XY Table:

- Execute HX0 / HY0 commands

- Wait for homing to complete

- Move the table to the safe Worker Position.

4. Wait for UDI Barcode:

- Listen on UDP Port 50007.

- Receive and validate the Battery UDI format.

- Store the UDI for the current production cycle.

5. Wait for Operator START:

System pauses until the operator provides the start signal (by pressing the Move button).

6. Enter Welding State Machine:

Transition to active production mode.

].

## Lưu đồ trạng thái của chương trình hàn thủ công [Manual Welding State Machine]

Chu trình hàn được thực hiện theo trình tự đã được định nghĩa trước trong danh sách POSITIONS_OF_PART. Mỗi phần tử trong danh sách này xác định hành động tiếp theo của chương trình, bao gồm di chuyển đến tọa độ hàn, thao tác của người vận hành hoặc thực hiện hàn.

[The welding cycle is executed according to the predefined POSITIONS_OF_PART sequence. Each entry in this sequence dictates the next action, representing either a physical movement, an operator prompt, or a welding execution.]

Bước A: Đọc phần tử tiếp theo trong chuỗi thực thi

- Đầu vào: Chỉ số (Index) hiện tại của chuỗi thực thi.

- Thao tác: Đọc phần tử tiếp theo trong danh sách POSITIONS_OF_PART và xác định loại phần tử (Welding Position, USER Action hoặc WELD Action).

- Điều kiện:

  - Nếu còn phần tử (YES: Chuyển sang xử lý theo loại phần tử tương ứng.

  - Nếu không còn phần tử (NO): Kết thúc chu trình hàn và thoát khỏi máy trạng thái.

Bước B: Thao tác của người vận hành

Trạng thái này được kích hoạt khi danh sách vị trí yêu cầu sự can thiệp của người vận hành ("USER"), chẳng hạn như lật cụm pin hoặc nhấn nút MOVE/GRIND.

- Thao tác của chương trình (Software Action):

  - Vô hiệu hóa toàn bộ chức năng di chuyển của bàn trượt XY.

  - Vô hiệu hóa chức năng hàn.

  - Hiển thị hướng dẫn thao tác trên giao diện người dùng (UI).

- Điều kiện chờ:

  - Chương trình tạm dừng cho đến khi người vận hành nhấn nút MOVE hoặc GRIND.

- Đầu ra:

  - Xác nhận thao tác của người vận hành và tiếp tục xử lý phần tử kế tiếp trong chuỗi thực thi.

Bước C: Di chuyển đến vị trí hàn

Khi một tọa độ hàn được đọc từ danh sách (ví dụ: X = 165.738 mm, Y = 162.525 mm), chương trình thực hiện trình tự điều khiển chuyển động như sau:

- Vô hiệu hóa Foot Pedal.

- Tạo lệnh điều khiển chuyển động và gửi đến Motion Controller.

- Chờ quá trình di chuyển hoàn tất.

- Đọc phản hồi vị trí thực tế từ Motion Controller và chuyển sang bước Xác nhận vị trí

Xác nhận vị trí

Trước khi cấp quyền cho máy hàn hoạt động, chương trình thực hiện xác nhận rằng bàn trượt XY đã di chuyển chính xác đến tọa độ được yêu cầu.

| Thông số | Mô tả |
| --- | --- |
| Đầu vào | Vị trí hiện tại từ Motion Controller và vị trí mục tiêu |
| Dung sai | Giá trị dung sai vị trí được cấu hình trong chương trình |
| Điều kiện đạt | Nếu vị trí nằm trong giới hạn dung sai → Cấp quyền sử dụng Foot Pedal |
| Điều kiện không đạt | Nếu vị trí nằm ngoài giới hạn dung sai → Tiếp tục chờ, không cho phép thực hiện hàn |

Lưu ý: Chương trình liên tục đọc phản hồi vị trí từ Motion Controller cho đến khi điều kiện dung sai được đáp ứng.

Bước D: Thực hiện hàn (WELD Action)

Thực hiện quá trình hàn thủ công (Manual Welding Execution)

Sau khi vị trí bàn trượt XY đã được xác nhận, chương trình chuyển sang phần tử tiếp theo trong danh sách vị trí (ví dụ: (WELD, 1)). Quá trình hàn vật lý được thực hiện trực tiếp bởi máy hàn AWS3, trong khi chương trình Python chỉ đóng vai trò kiểm soát việc cấp quyền thực hiện hàn.

- Thiết lập chương trình hàn: Lựa chọn và thiết lập chương trình hàn AWS3 tương ứng với vị trí hiện tại.

- Cấp quyền sử dụng Foot Pedal: Cho phép phần cứng AWS3 nhận tín hiệu từ bàn đạp chân.

- Chờ thao tác của người vận hành: Hệ thống chờ người vận hành nhấn Foot Pedal để bắt đầu quá trình hàn.

- Thực hiện hàn: Máy hàn AWS3 thực hiện mối hàn theo chương trình đã được lựa chọn.

- Đọc kết quả hàn: Chương trình nhận và xử lý kết quả hàn trả về từ AWS3.

- Thu hồi quyền sử dụng Foot Pedal: Ngay sau khi quá trình hàn kết thúc, chương trình vô hiệu hóa Foot Pedal nhằm ngăn ngừa việc kích hoạt hàn ngoài ý muốn hoặc thực hiện hai lần liên tiếp.

- Điều kiện:

  - Nếu quá trình hàn hoàn thành thành công, chương trình tiếp tục xử lý phần tử tiếp theo trong chuỗi thực thi.

  - Nếu quá trình hàn không thành công, chương trình duy trì trạng thái chờ hoặc hiển thị cảnh báo để người vận hành xử lý theo quy trình.

[

Step A: Read Next Sequence Item

- Input: Current sequence index.

- Action: Read the next element from POSITIONS_OF_PART and determine the entry type (Welding Position, USER Action, or WELD Action).

- Decision:

  - If More Positions (YES): Proceed to the specified position type.

  - If No More Positions (NO): Finish cycle and exit state machine.

Step B: USER Action

This state is reached whenever the position table dictates a "USER" intervention (e.g., flipping the battery or pressing the MOVE/GRIND button).

- Software Action: Disables all XY movement and welding capabilities. Displays operator instructions on the UI.

- Wait Condition: Pauses until the operator presses the "Move" or "Grind" button.

- Output: Confirms operator action and continues to the next sequence entry.

Step C: Welding Position

When a standard coordinate is loaded (e.g., X = 165.738 mm, Y = 162.525 mm), the software executes the physical routing.

- Disable Foot Pedal.

- Generate the motion command and transmit it to the Motion Controller.

- Wait for the motion to complete.

- Read the actual position feedback and proceed to Position Verification.

Position Verification

Before the welder can be armed, the software explicitly verifies that the XY table has reached the commanded physical coordinate.

| Parameter | Description |
| --- | --- |
| Input | Motion Controller Position & Target Position |
| Tolerance | Configured Position Tolerance |
| Decision (Pass) | If position matches within tolerance → Enable Foot Pedal. |
| Decision (Fail) | If position is out of tolerance → Remain Waiting (No welding permitted). |

Note: The software repeatedly polls the controller feedback until the tolerance requirement is satisfied.

Step D: WELD Action

Manual Welding Execution

Once the XY position has been verified, the script jumps to next index in table of positions (e.g., (WELD, 1)) the physical welding process is handled directly by AWS3, with the Python software acting only as the authorization gatekeeper.

- Set Welding Program: Select and set the corresponding AWS3 Welding Program.

- Enable Foot Pedal: Hardware authorization is granted.

- Wait: System waits for the Operator to manually press the foot pedal.

- Execute: AWS3 executes the weld.

- Read Result: Software reads the weld result data from AWS3.

- Disable Foot Pedal: Hardware authorization is instantly revoked to prevent double-firing.

- Decision: If the weld is successfully finished, continue; otherwise, wait/alert.

]

## Tiến trình chuyển bước trong chuỗi hàn [Sequence Advancement]

Sau khi một mối hàn thủ công được thực hiện thành công, chương trình chuẩn bị cho vị trí hàn tiếp theo theo trình tự sau:

- Tăng chỉ số chuỗi thực thi

- Nạp tọa độ tiếp theo từ bộ nhớ

- Quay trở lại Bước A để tiếp tục xử lý phần tử kế tiếp trong danh sách POSITIONS_OF_PART.

(Chu trình trên sẽ được lặp lại liên tục cho đến khi toàn bộ các tọa độ trong danh sách vị trí hàn đã được thực hiện thành công, đồng thời hoàn tất một chu trình hàn của cụm pin.)

[Following a successful manual weld, the software prepares for the next coordinate:

1.	Increment the Sequence Index.

2.	Load the next coordinate from memory.

3.	Return to Step A (Read Next Sequence Item).

(This loop repeats until every coordinate in the position list has been successfully completed).]

## Luồng xử lý yêu cầu mài điện cực [Grinding Request Flow]

Nút GRIND được chương trình giám sát liên tục thông qua một luồng giám sát độc lập hoạt động hoàn toàn tách biệt với lưu đồ trạng thái hàn chính.

- Kích hoạt: Người vận hành nhấn nút GRIND trên bảng điều khiển tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình vận hành.

- Phát hiện: Luồng Watchdog phát hiện tín hiệu và thiết lập cờ sự kiện grind_request_event.

- Tạm dừng: Máy trạng thái hàn chính phát hiện sự kiện, tạm dừng chu trình hàn hiện tại và vô hiệu hóa bàn đạp.

- Di chuyển: Bàn trượt XY di chuyển khỏi vị trí sản phẩm và đến vị trí mài điện cực đã được cấu hình.

- Thực hiện: Người vận hành tiến hành mài điện cực.

- Khôi phục: Sau khi hoàn tất, người vận hành nhấn nút GRIND một lần nữa để xác nhận tiếp tục chu trình.

- Tiếp tục: Bàn trượt XY tự động quay trở lại chính xác tọa độ hàn trước khi bị gián đoạn và chu trình hàn được tiếp tục từ bước đang thực hiện.

(Trong suốt quá trình gián đoạn để mài điện cực, chương trình luôn bảo toàn chỉ số của bước hàn hiện tại. Do đó, không có dữ liệu của các mối hàn đã hoàn thành bị mất và chu trình hàn sẽ được tiếp tục chính xác tại vị trí đã tạm dừng.)

[

The physical Grind button is monitored continuously by a dedicated watchdog thread, operating entirely independent of the main welding state machine.

- Trigger: Operator presses the Grind Button at any time.

- Detection: Watchdog thread sets the grind_request_event.

- Halt: Main state machine detects the event, pauses the welding sequence, and disables the foot pedal.

- Routing: XY Table moves away from the product to the designated Grinding Position.

- Action: Operator performs electrode grinding.

- Recovery: Operator presses "Continue".

- Resume: Table returns to the previous welding coordinate, and the welding sequence resumes.

(The current welding index is perfectly preserved throughout this interruption; no completed weld data is lost).

]

## Luồng khôi phục khi kích hoạt màn chắn an toàn [Light Curtain Recovery Flow]

Màn chắn an toàn được giám sát liên tục thông qua mô-đun ADAM-6052 nhằm đảm bảo an toàn cho người vận hành. Khi màn chắn an toàn bị kích hoạt, mạch an toàn sẽ ngắt nguồn cấp đến Motion Controller và máy hàn AWS3, do đó chương trình phải thực hiện toàn bộ quy trình kết nối lại thiết bị trước khi có thể tiếp tục sản xuất.

Trình tự xử lý khi màn chắn an toàn được kích hoạt (Interrupt Sequence):

- Kích hoạt màn chắn an toàn: Người vận hành hoặc vật cản đi vào vùng bảo vệ của màn chắn an toàn.

- Ngắt nguồn phần cứng: Rơ-le an toàn lập tức ngắt nguồn cấp đến Motion Controller và máy hàn AWS3.

- Phản hồi của chương trình: Chương trình phát hiện sự cố mất kết nối hoặc tín hiệu an toàn được kích hoạt, ngay lập tức vô hiệu hóa quyền sử dụng Foot Pedal và lưu lại chỉ số của bước hàn hiện tại.

- Khóa hệ thống: Hệ thống chuyển sang Trạng thái khôi phục an toàn (Recovery State) và chờ điều kiện để tiếp tục vận hành.

Trình tự khôi phục (Recovery Sequence):

- Chờ người vận hành loại bỏ vật cản khỏi vùng màn chắn an toàn và xác nhận nguồn cấp cho các thiết bị phần cứng đã được khôi phục.

- Kết nối lại với Motion Controller thông qua giao tiếp Serial (COM) và xác nhận trạng thái kết nối thành công.

- Kết nối lại với máy hàn AWS3 thông qua giao thức Modbus TCP và xác nhận máy hàn ở trạng thái Ready.

- Xóa dữ liệu vị trí đang lưu trong bộ nhớ đệm do thông tin vị trí tuyệt đối bị mất sau khi nguồn cấp bị ngắt.

- Thực hiện Homing cho cả hai trục X và Y nhằm thiết lập lại hệ tọa độ tuyệt đối của bàn trượt XY.

- Điều khiển bàn trượt XY di chuyển trở lại đúng tọa độ hàn đang thực hiện trước khi bị gián đoạn.

- Thực hiện bước Xác nhận vị trí.

- Cấp lại quyền sử dụng Foot Pedal và tiếp tục chu trình hàn thủ công.

(Sau khi quá trình khôi phục hoàn tất, chương trình tiếp tục chu trình hàn từ chính xác vị trí hàn đã bị gián đoạn, đồng thời không đặt lại chỉ số của chuỗi thực thi, đảm bảo toàn bộ tiến trình sản xuất được duy trì chính xác.)

[

The optical light curtain is continuously monitored through the ADAM-6052 module to ensure operator safety. Because the safety circuit physically cuts power to the movement and welding hardware when breached, the software must manage a complete device reconnection sequence.

Interrupt Sequence:

- Light Curtain Triggered: Optical barrier is broken.

- Hardware Power Cut: The safety relay immediately cuts physical power to both the Motion Controller and the AWS3 Welding Machine.

- Software Response: The software detects the communication loss/safety trigger, instantly disables the Foot Pedal authorization, and freezes the current welding index.

- Lockout: System enters a safe Recovery State and waits.

Recovery Sequence:

- Wait for the operator to clear the light curtain obstruction and for hardware power to be restored.

- Reconnect to the Motion Controller (Serial COM) and verify communication.

- Reconnect to the AWS3 Welder (Modbus TCP) and verify its Ready status.

- Clear the cached position data (as absolute position is lost during the power cut).

- Home both X and Y axes to re-establish absolute machine coordinates.

- Command the table to move back to the interrupted coordinate.

- Wait for Position Verification.

- Re-enable the Foot Pedal and resume manual welding.

(Production continues from the exact interrupted weld point without resetting the overall sequence index).

]

## Luồng khôi phục sau khi nhấn nút dừng khẩn cấp [Emergency Stop Recovery]

Nút dừng khẩn cấp sử dụng cùng một cơ chế khôi phục sau khi ngắt nguồn như Màn chắn an toàn nhằm đảm bảo hệ thống luôn được đưa về trạng thái an toàn trước khi tiếp tục vận hành.

- Kích hoạt: Người vận hành nhấn nút Emergency Stop.

- Dừng hệ thống: Mạch an toàn của phần cứng lập tức ngắt nguồn cấp đến Motion Controller và máy hàn AWS3. Chương trình phát hiện sự cố, ngay lập tức thu hồi toàn bộ quyền điều khiển, đồng thời khóa chuỗi thực thi hiện tại.

- Chờ khôi phục: Hệ thống chờ người vận hành thực hiện thao tác xoay/kéo nút Emergency Stop để đưa nút về trạng thái ban đầu, khôi phục nguồn cấp cho các thiết bị phần cứng và xác nhận lỗi trên giao diện người dùng.

- Khôi phục:

  - Kết nối lại với Motion Controller và máy hàn AWS3.

  - Thực hiện Homing cho bàn trượt XY.

  - Điều khiển bàn trượt quay trở lại đúng tọa độ hàn đã bị gián đoạn.

  - Tiếp tục chu trình hàn thủ công từ vị trí đang thực hiện trước khi xảy ra sự cố.

[

The physical Emergency Stop button triggers the identical robust, power-cut recovery mechanism utilized by the Light Curtain.

- Trigger: Emergency Button Pressed.

- Halt: Hardware immediately cuts power to the Motion Controller and AWS3 Welding Machine. The software registers the fault, drops all authorizations, and locks the sequence.

- Wait: The system waits for the operator to physically twist/pull to reset the E-Stop button, restore hardware power, and acknowledge the fault on the UI.

- Recovery: Reconnect Motion Controller & AWS3 Welder → Home XY Table → Return to interrupted coordinate → Resume manual welding.

]

## Xử lý sự cố mất kết nối [Communication Failure Handling]

Độc lập với các mạch an toàn, chương trình liên tục giám sát trạng thái kết nối của tất cả các thiết bị phần cứng. Trong trường hợp kết nối mạng Ethernet hoặc giao tiếp nối tiếp (Serial) bị gián đoạn ngoài ý muốn (ví dụ: cáp kết nối bị lỏng thay vì bị ngắt nguồn), quá trình sản xuất sẽ được tạm dừng ngay lập tức cho đến khi kết nối được khôi phục hoàn toàn.

| Device | Failure Handling Sequence |
| --- | --- |
| Motion Controller | Thử kết nối lại → Khôi phục dữ liệu vị trí đã lưu → Thực hiện Homing cho các trục X và Y → Khôi phục về tọa độ đang thực hiện trước khi xảy ra sự cố. |
| AWS3 Welder | Tạm dừng quá trình hàn → Thử kết nối lại qua giao thức Modbus TCP → Xác nhận máy hàn ở trạng thái sẵn sàng → Tiếp tục chu trình hàn. |
| ADAM-6052 | Tạm dừng quá trình sản xuất → Kết nối lại mạng Ethernet → Xác nhận trạng thái các tín hiệu Digital Input → Tiếp tục vận hành. |

[

Independent of the safety circuits, the software continuously polls all hardware devices. If network or serial communication drops unexpectedly (e.g., a loose cable rather than a power cut), production is immediately suspended until the connection is restored.

| Device | Failure Handling Sequence |
| --- | --- |
| Motion Controller | Retry Connection → Restore Position Cache → Home Axes → Recover Coordinate. |
| AWS3 Welder | Suspend Welding → Retry TCP Communication → Verify AWS3 Ready Status → Resume. |
| ADAM-6052 | Suspend Production → Reconnect Ethernet → Verify Digital Inputs → Resume. |

]

## Kết thúc chu trình hàn [End of Welding Cycle]

Khi vị trí hàn cuối cùng trong chuỗi đã được thực hiện thành công, chương trình sẽ thực hiện quy trình kết thúc chu trình theo trình tự sau:

- Vô hiệu hóa bàn đạp

- Đưa bàn trượt về vị trí làm việc của người vận hành

- Đặt lại máy trạng thái nội bộ

- Xóa mã UDI hiện tại khỏi bộ nhớ

- Chờ quét mã pin tiếp theo để bắt đầu một chu trình sản xuất mới.

[When the final position in the sequence has been successfully welded, the software executes the cleanup protocol:

1.	Disable Foot Pedal.

2.	Move table back to the Worker Position (Load/Unload).

3.	Reset internal state machine.

4.	Clear the current UDI from memory.

5.	Wait for the next battery barcode scan to begin a new production cycle.]

# Tham khảo [References]

| Tên tài liệu [Document name] | Mã số tài liệu [Document number] |
| --- | --- |